PKG5401-ZD道闸工程安装指导书V1.0.3

浙江宇视科技有限公司

修订记录

| 日期 | 修订版本 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022-12-05 | 1.0.0 | 初稿 | H09669 |
| 2023-04-20 | 1.0.1 | 修改了部分弹簧配置数据，修改了栅栏杆连接件安装步骤 | wV16707 |
| 2023-06-21 | 1.0.2 | 增加了道闸对开方案的说明 | wV16707 |
| 2023-07-06 | 1.0.3 | FAQ新增道闸自检学习开关限位步骤 | H09669 |

目  录

1 变更说明	5

2 产品图片	6

3 道闸安装	8

3.1 安装工具	8

3.2 安装要求	8

3.3 单道闸单进单出方案	9

3.3.1 整体接线图	9

3.3.2 道闸电源接线	10

3.3.3 开闸信号接线	11

3.3.4 RS485信号线	13

3.3.5 防砸雷达接线	15

3.4 道闸对开方案	16

3.4.1 整体接线图	16

3.4.2 道闸对开配置及接线	17

3.5 打孔要求	19

3.6 箱体安装	19

3.7 闸杆安装	19

3.7.1 直杆闸杆	19

3.7.2 栅栏闸杆	21

3.7.3 曲臂闸杆	25

3.8 闸杆调节	26

3.8.1 杆件水平垂直调节	27

3.8.2 道闸速度调节	30

3.8.3 杆件抖动调节	31

3.9 弹簧选择	31

3.9.1 弹簧配置关系	31

3.9.2 弹簧拆卸和安装	32

4 设备接线	33

4.1 单道闸单进单出方案	33

4.1.1 整体接线图	33

4.1.2 道闸电源接线	34

4.1.3 开闸信号接线	35

4.1.4 防砸雷达接线	36

4.2 道闸对开方案	37

4.2.1 整体接线图	37

4.2.2 道闸对开配置及接线	38

5 道闸调试	39

5.1 闸杆与弹簧匹配	39

5.2 调整道闸杆水平和垂直位置	39

6 道闸其他设置	40

6.1 分开式控制器道闸设置	40

6.1.1 遥控器使用	40

6.1.2 车队模式配置	41

6.1.3 控制器菜单设置说明	42

6.2 三合一式控制器道闸设置	45

6.2.1 遥控器使用	45

6.2.2 车队模式配置	46

6.2.3 控制器菜单设置说明	46

7 FAQ	51

变更说明

本文档与《专代款PKG5401系列道闸安装调试指导书V1.0.2》相比，更新内容如下：

- FAQ新增道闸自检学习开关限位步骤。

产品图片

专代款PKG5401系列道闸

道闸型号和描述

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| PKG5401-ZD@L-ZG-40-B | 标准道闸B款（左向,3秒,最长4米直杆） |
| PKG5401-ZD@R-ZG-40-B | 标准道闸B款（右向,3秒,最长4米直杆） |
| PKG5401-ZD@L-ZG-60-B | 标准道闸B款（左向,6秒,6米直杆） |
| PKG5401-ZD@R-ZG-60-B | 标准道闸B款（右向,6秒,6米直杆） |
| PKG5401-ZD@L-QB-40-B | 标准道闸B款（左向,3秒,4米曲臂） |
| PKG5401-ZD@R-QB-40-B | 标准道闸B款（右向,3秒,4米曲臂） |

左右向定义

道闸安装

安装工具

| 工具 | 规格 | 数量/pcs | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动扳手 | 250mm×30mm（10＇） | 2 | 安装箱体、闸杆时使用 |
| 内六角扳手 | 4mm、6mm、8mm | 各1把 | / |
| 冲击钻 | Φ14钻头 | 1 | 箱体安装过程，打膨胀螺丝孔位时使用 |
| 卷尺 | 5m×16mm | 1 | / |
| 绝缘手套 | / | / | 调整控制器参数时使用 |
| 一字螺丝刀 | 3×100mm | 1 | 端子接线时使用 |
| 十字螺丝刀 | ∅5mm | 1 | / |

安装要求

安装位置的地面应水平，保证道闸的机身垂直于水平面；道闸杆应垂直于行车方向；

与其他设备距离在 0.5m 以上，方便开门检修；

如果安装在安全岛上，注意不要使箱体超出安全岛。

单道闸单进单出方案

整体接线图

|  | 注： 整体接线图以“视频单相机方案”为例，其他方案请参考《出入口方案整体接线指导书》 |
| --- | --- |

方案示意图

整体接线示意图

道闸电源接线

AC220V电源接在道闸的内空开，同时需要接地。

分开式控制器空开、接地接线示意

三合一式控制器空开、接地接线示意图

开闸信号接线

分开式控制器道闸开闸信号接线

|  | 警告： 相机“O1+（OUT1+）”只可与图4-5中左侧所示端子”12V（非供电）”相连，不可与图中其他同名端子相连，否则有烧坏雷达、相机的风险。 |
| --- | --- |

或

三合一式控制器道闸开闸信号接线

|  | 警告： 相机“O1+(OUT1+)”只可与图4-4中右侧所示输入控制信号端子”12V（非供电）”相连，不可与图中其他同名端子相连，否则有烧坏雷达、相机的风险。 |
| --- | --- |

或

相机“O1+”与道闸控制器右侧端子“开闸”连接；

相机“O1-”与道闸控制器右侧端子“12V（非供电）”连接。

RS485信号线

分开式控制器道闸RS485信号接线图

或

|  | 说明： 485接线传输道闸开关闸日志，用于记录道闸日志。 |
| --- | --- |

三合一控制控制器道闸RS485信号接线

或

防砸雷达接线

分体式控制器式防砸雷达接线

|  | 警告： 雷达电源正负极（红色线缆、黑色线缆）只可与图4-6中右侧端子”12V+”、“GND”相连，不可与左侧同名端子相连，否则有烧坏雷达、相机的风险。 |
| --- | --- |

- 雷达电源接线：

红色线缆与控制器右侧 “12V+” 端子相连；

黑色线缆与控制器右侧“GND” 端子相连。

雷达通信接线：

绿色线缆与控制器左侧“12V（非供电）”端子相连；

蓝色线缆与控制器左侧“地感”端子相连。

道闸对开方案

整体接线图

|  | 注： 道闸对开方案，杆件尾端的间距要求≤20cm，最小距离10cm 。 建议优先使用两台道闸与同一个遥控器匹配，使用一个遥控器控制两台道闸。 |
| --- | --- |

道闸对开方案示意图：

|  | 注： 道闸对开方案下，需要提前在地下预埋并接8根信号线。 |
| --- | --- |

道闸对开整体接线图：

道闸对开配置及接线

把两台控制器的“地感”、“GND”用导线并在一起；

把两台防砸雷达的“公共”、“地感”分别用导线连接道闸的“地感”、“12V”；

把两台相机按对应线序接入道闸；

两个LED屏485线分别连接至相机A、B的485“A1”“B1”端口。

对开信号接线：

三合一式控制器防砸雷达接线

|  | 警告： 雷达电源正负极（红色线缆、黑色线缆）只可与图4-5中右侧端子”12V”、“GND”相连，不可与左侧同名端子相连，否则有烧坏雷达、相机的风险。 |
| --- | --- |

- 雷达电源接线：

红色线缆与控制器左侧 “12V” 端子相连；

黑色线缆与控制器左侧“GND” 端子相连。

雷达通信接线：

绿色线缆与控制器右侧“12V（非供电）”端子相连；

蓝色线缆与控制器右侧“地感”端子相连。

打孔要求

- 孔位置确认：把箱体放置到选好的位置，打开箱门，用螺丝刀沿底座板上腰型槽在地面划线，确认打孔位置后，移开箱体；

打孔位置

打孔要求：在确认好的打孔位置，用Φ14钻头（螺丝尺寸Φ10）进行打孔，孔深90mm；

箱体安装

取出箱内随机附件；

将道闸安置在打孔位置上；

置入膨胀螺丝，调整好箱体水平度及垂直度；

在每个螺丝上放下一个平垫片及一个弹簧垫片，用螺丝锁紧，保证箱体无晃动。

闸杆安装

杆件安装需准备活动扳手2个。

|  | 注意： - 以下步骤必须在通电前完成。 |
| --- | --- |

直杆闸杆

取出闸杆与闸杆外夹板、螺丝、螺母，并按下图步骤安装。

|  | 注意： 闸杆胶条朝向下方。 |
| --- | --- |

直杆带胶条闸杆安装

栅栏闸杆

栅栏杆结构

|  | 说明： 栅栏杆杆件安装包含两部分：主杆和小横杆。首先安装主杆，将杆件固定在箱体上，然后安装小横杆； 在安装杆件前需要将固定在箱体的栅栏杆配件安装完毕。 |
| --- | --- |

      - 栅栏杆配件安装

配件

连接件安装

      - 安装栅栏杆主杆

安装栅栏杆小横杆

使用六角螺丝刀拧掉连接件与小横杆连接处螺丝；

将小横杆与连接件孔位对准，再用螺丝穿过固定；

使用内六角扳手紧固。

栅栏杆平衡调节

使用六角螺丝刀拧松连接件中间螺丝；

连接闸杆部分的连接件可进行旋转或伸长，但伸长距离不得超过4.9cm；

调整完毕使用六角螺丝刀拧紧固定。

曲臂闸杆

杆件安装

杆件安装步骤

牵引杆安装

螺丝依次穿过牵引固定件、平垫片、牵引配件、平垫片，拧上螺母。

曲臂杆水平调节

闸杆调节

|  | 说明： 道闸在出厂前已经调试好，默认无需进行杆件水平和垂直状态调节； 控制器分为以下两种：分开式控制器、三合一式控制器，请根据控制器外观选择调整方式，在本文档后文涉及到控制器接线也将按照分开式控制器、三合一式控制器区分描述。 |
| --- | --- |

分开式控制器

三合一式控制器

    - 杆件水平垂直调节

分开式控制器

长按主板“设置/保存”键，直到显示P--1为止；

短按或者长按“关/上翻”、 “开/下翻”两个按钮选择菜单项，短按一次加一或者减一，长按则连续加减，如需进入菜单项，按一次主板“设置/保存”键即可进入；

“P-6”水平调整，可以调整闸杆的水平位置，数值越小闸杆与水平面越小；“P-9”垂直调整，可以调整闸杆的垂直位置，数值小前倾，反之后仰；

进入需更改的目录参数，在进入菜单目录后通过“关/上翻”“开/下翻”键增加或减少此项菜单参数，更改完成后如需要更改其他目录参数，则按一次“设置/保存”键返回至主菜单目录，按第二步方法继续更改；

修改完参数之后，点击“返回/停”键保存退出菜单。

三合一控制器

长按主板“设置/保存”键，直到显示P-1为止；

短按或者长按“开/下翻”、 “关/上翻”两个按钮选择菜单项，短按一次加一或者减一，长按则连续加减，如需进入菜单项，按一次主板“设置/保存”键即可进入；

“P-6”水平调整，可以调整闸杆的水平位置，数值越小闸杆与水平面越小；“P-9”垂直调整，可以调整闸杆的垂直位置，数值小前倾，反之后仰；

进入需更改的目录参数，在进入菜单目录后通过“开/下翻”“关/上翻”键增加或减少此项菜单参数，更改完成后如需要更改其他目录参数，则按一次“设置/保存”键返回至主菜单目录，按步骤2继续更改；

修改完参数之后，点击“停/返回”键退出菜单。

道闸速度调节

|  | 注意： 参数仅供参考，弹簧平衡有差异时，可适当调整，以杆件起落平稳为准； 先根据杆件类型和杆件长度选择合适的速度，再按照速度参考表去调整速度； 速度配置方法请跳转5.3.2控制器设置方法； 4米及以下直杆使用的道闸机芯与其他杆件使用的道闸机芯型号不同，在更换杆件过程中需要注意机芯的更换。 |
| --- | --- |

PKG5401-ZD@L-ZG-40-B、PKG5401-ZD@L-ZG-40-B（4米及以下直杆）道闸速度参考表

|  | 直杆不带胶条 |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 3米/1.5秒 | 4米/3.0秒 |
| P-1 | 65 | 45 |
| P-2 | 55 | 40 |
| P-3 | 12 | 12 |
| P-4 | 30 | 30 |
| P-5 | 90 | 90 |
| P-L | 75 | 80 |
| P-b | 80 | 85 |
| P-c | 30 | 30 |

其他杆件对应道闸速度参考表

|  | 直杆不带胶条/伸缩杆 |  |  |  | 曲臂杆不带胶条 |  | 栅栏杆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 3M3.5秒 | 4M4秒 | 5M5秒 | 6M6秒 | 3M3秒 | 4M3秒 | 3M4秒 | 4M5秒 |
| P-1 | 65 | 60 | 50 | 45 | 60 | 55 | 60 | 50 |
| P-2 | 50 | 45 | 40 | 40 | 50 | 45 | 50 | 40 |
| P-6/9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| P-L | 70 | 65 | 55 | 50 | 60 | 55 | 60 | 55 |
| P-B | 30 | 35 | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 |

杆件抖动调节

|  | 说明： 道闸在出厂前已经调试好，使用时如有不当还可以进一步调整；（警告：调整前必须断开电源！） |
| --- | --- |

抖动调节：根据闸杆的平衡状态，反复调节平衡弹簧调节螺丝的松紧程度，使得闸杆起杆/落杆平稳。

起杆过程闸杆抖动运行，则弹簧力度过大，需调松弹簧；落杆过程闸杆抖动运行，则弹簧力度过小，需调紧弹簧。

调节步骤：

外侧弹簧使用扳手逆时针弹簧松，顺时针弹簧紧；

内侧弹簧手握住弹簧顺时针拧为拧松，逆时针拧紧。

弹簧选择

|  | 说明： 出厂前已将闸杆调至平衡状态。请勿随意改动杆长、加减杆重或拆卸弹簧。如需要变更，必须重新选配弹簧调试。因弹簧为易损耗配件，需要定期维护更换； |
| --- | --- |

弹簧配置关系

|  | 注意： 4米直杆使用的道闸机芯与其他杆件使用的道闸机芯型号不同，在杆件更换过程中注意是否需要更换机芯。 |
| --- | --- |

PKG5401-ZD@L-ZG-40-B、PKG5401-ZD@L-ZG-40-B（4米及以下直杆）弹簧配置表

| 杆件类型 | 杆长 | 推荐速度 | 弹簧配置 | 弹簧颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直杆带胶条 | 3.0米 | 1.5S | Φ3.5+Φ4.0 | 蓝色+绿色 |
|  | 4.0米 | 3.0S | Φ4.0+Φ4.0 | 黄色+黄色 |

其他杆件弹簧配置表

| 杆件类型 | 杆长 | 推荐速度 | 弹簧配置 | 弹簧颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直杆不带胶条 /伸缩杆 | 3.0米 | 3.5S | Φ3.5+Φ4.0 | 蓝色+绿色 |
|  | 4.0米 | 4.0S | Φ4.0+Φ4.0 | 绿色+绿色 |
|  | 5.0米 | 5.0S | Φ4.5+Φ5.0 | 黄色+红色 |
|  | 6.0米 | 6.0S | Φ5.0+Φ5.0 | 红色+红色 |
| 曲臂杆不带胶条 | 3.0米 | 3.0S | Φ3.5+Φ4.0 | 蓝色+绿色 |
|  | 4.0米 | 3.0S | Φ4.5+Φ4.0 | 绿色+黄色 |
| 栅栏杆 | 3.0米 | 4.0S | Φ4.5+Φ4.0/ Φ3.5+Φ5.0 | 黄色+绿色/ 蓝色+红色 |
|  | 4.0米 | 5.0S | Φ4.5+Φ5.0 | 黄色+红色 |

弹簧拆卸和安装

|  | 说明： 拆卸和安装过程均在道闸闸杆置于抬到位状态下进行。 |
| --- | --- |

拆卸步骤：

安装步骤：

设备接线

单道闸单进单出方案

整体接线图

|  | 注： 整体接线图以“视频单相机方案”为例，其他方案请参考《出入口方案整体接线指导书》 |
| --- | --- |

方案示意图

整体接线示意图

道闸电源接线

AC220V电源接在道闸的内空开，同时需要接地。

空开、接地接线示意图

开闸信号接线

|  | 警告： 相机“O1+”只可与图4-4中右侧所示输入控制信号端子”12V（非供电）”相连，不可与图中其他同名端子相连，否则有烧坏雷达、相机的风险。 |
| --- | --- |

开闸信号接线

相机“O1+”与道闸控制器右侧端子“开闸”连接；

相机“O1-”与道闸控制器右侧端子“12V（非供电）”连接。

防砸雷达接线

|  | 警告： 雷达电源正负极（红色线缆、黑色线缆）只可与图4-5中右侧端子”12V”、“GND”相连，不可与左侧同名端子相连，否则有烧坏雷达、相机的风险。 |
| --- | --- |

防砸雷达接线

- 雷达电源接线：

红色线缆与控制器左侧 “12V” 端子相连；

黑色线缆与控制器左侧“GND” 端子相连。

雷达通信接线：

绿色线缆与控制器右侧“12V（非供电）”端子相连；

蓝色线缆与控制器右侧“地感”端子相连。

道闸对开方案

整体接线图

|  | 注： 道闸对开方案，杆件尾端的间距要求≤20cm，最小距离10cm 。 建两台道闸与同一个遥控器学习，使用一个遥控器控制两台道闸。 |
| --- | --- |

道闸对开方案示意图：

|  | 注： 道闸对开方案下，需要提前在地下预埋并接8根信号线。 |
| --- | --- |

道闸对开整体接线图：

道闸对开配置及接线

把两台控制器的“开闸”、“地感”、“GND”用导线并在一起；

把两台防砸雷达的“公共”、“地感”分别用导线连接道闸的“地感”、“12V”；

把两台相机按对应线序接入道闸；

两个LED屏485线分别连接至相机A、B的485“A1”“B1”端口。

对开信号接线：在“开闸信号接线、防砸雷达接线”基础上，增加下图接线：

道闸调试

闸杆与弹簧匹配

将道闸杆停在45度左右检查杆子会不会慢慢落闸或开闸（如果开闸了说明弹簧拉力过大（允许弹簧拉力稍微大一点杆子很缓慢开闸），如果落闸了说明弹簧拉力不够）。

调整道闸杆水平和垂直位置

可参考3.8杆件水平垂直调节

道闸其他设置

|  | 注意： 由于系列道闸控制器类型存在两种：分体式控制器、三合一式控制器，调节方式也存在一定差异，前者在调节参数时可参考分开式控制器道闸设置， 后者在调节参数时可参考三合一式控制器道闸设置。 |
| --- | --- |

分开式控制器道闸设置

遥控器使用

|  | 注意： 平时遥控器操作，开关按钮要求按2s以上； 遥控器学习和清除需在控制器上进入P-F参数条件下进行，参数详细设置方法请跳转控制器设置方法 |
| --- | --- |

遥控器

学习遥控器：

出厂自带的两个遥控器默认已配对，如需添加新遥控器，按照以下步骤：

长按控制器 “设置/保存”键2s以上进入菜单，选择P-F选项，单击“设置/保存”键显示000，此时进入遥控设置；

按下遥控器“开”键，此时主板响一声，显示变为“P-F”匹配遥控成功；

按“返回/停”键保存，配置完毕。

删除遥控器：

长按控制器“设置/保存”键2s进入菜单，选择P-F选项，单击“设置/保存”键显示遥控器配对个数，此时进入遥控设置；

将参数设置为253，主板显示将自动退回P-F界面，此时遥控清除成功。

|  | 说明： 早晚高峰时期，部分园区会采取开启“车队模式”，使得闸杆常抬，来保障车辆通行效率； 车队模式需手动开启，P-8参数改为4。参数设置步骤请跳转至控制器设置方法。 |
| --- | --- |

车队模式配置

打开车队模式：遥控器开闸，开闸到位后，按遥控停止按钮开启，进入了车队模式。该模式下，外设信号无效，直到关闭道闸。通过线控开闸不会进入车队模式。

关闭车队模式：在遥控器按钮上，按“关”落杆键，即可退出车队模式。

控制器菜单设置说明

控制器

控制器说明图

控制器设置方法

长按主板“设置/保存”键2s以上，直到显示P-1为止；

按主板“关/上翻”或“开/下翻”可选择菜单目录，如需进入此项目录，按一次主板“设置/保存”键即可进入；

需更改进入的目录参数，在进入菜单目录后通过“开/下翻”“关/上翻”键增加或减少此项菜单参数，更改完成后如需要更改其他目录参数，则按一次“设置/保存”键返回至主菜单目录，按第二步方法继续更改，若不再更改其他参数可直接按主板“返回/停”键保存退出菜单。

控制器菜单目录

菜单命令列表

| 菜单 | 功能 | 默认值 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-1 | 开闸速度 | 65 | 0-95 | 数值越大速度越快 |
| P-2 | 关闸速度 | 45 | 0-95 | 数值越大速度越快 |
| P-3 | 到位平稳度 | 12 | 0-39 | 数值越小越平稳，太小可能关不到位 |
| P-4 | 防砸车灵敏度 | 30 | 0-255 | 数值越小越灵敏，太小可能会自动抬杠 |
| P-5 | 力度和菜单 | 90 | 0-98 | 数值越大力度越大。奇数：字母菜单、偶数数值菜单 |
| P-6 | 水平调节 | 9 | 0-255 | 数值越小闸杆角度越小 |
| P-7 | 老化测试模式 | 0 | 0-255 | 0：手动 1：自动，1-5为自动运行时间间隔，1为最快，5为最慢，6为半行程运行 |
| P-8 | 开闸计数功能 | 0 | 0-4 | 0：不带计数 1：带计数 4：车队模式 |
| P-9 | 垂直调节 | 9 | 0-255 | 数值越小落杆开启角度越小 |
| P-L | 第一段开闸减速行程 | 75 | 0-94 | 数值越小开减速行程越小 |
| P-b | 第一段关闸减速行程 | 75 | 0-94 | 数值越小关减速行程越小 |
| P-c | 防砸车力度 | 50 | 0-255 | 数值越大防砸车力度越大，数值大于100防闸取消 |
| P-d | 道闸机芯正反转模式 | 1 | 0-3 | 0/3:同款电机左右运行方向；1/2:同款电机左右运行方向 |
| P-E | 关闸方向自检运行速度 | 25 | 0-59 | 数值越大速度越快，仅用于主板通电自检时关闸方向自检速度调节 |
| P-F | 遥控学习与清除 | 0 | 0-255 | 学习遥控器， 参数253清除遥控器学习 |
| P-H | 第二段开闸和关闸减速行程 | 0 | 0-255 | 参数设置在第一段减速行程之内 |
| P-P | 断电起闸功能 | 0 | 0-255 | 参数设置为多少，当电压低于设置参数时断电起闸功能起作用（需增加电池） |
| P-18 | 开关到位时继电器输出模式 | 0 | 0-255 | 0 红绿灯模式；1 到位检测状态模式；3 光感模式 |
| P-19 | 压地感延时落闸时间 | 0 | 0-255 | 设置数值为延时落闸时间（秒） 000表示不启用此功能 |
| P-20 | 开闸后自动落闸时间 | 0 | 0-255 | 设置数值为开到位后自动落闸时间（秒） 000表示不启用此功能 |
| P-21 | 通讯机号设置 | 1 | 0-255 | 设置数值为通讯时候的机号，机号匹配通讯才能正常通讯 |
| P-22 | 运行反向缓冲设置 | 1 | 0-59 | 闸杆运行时，突然反向缓冲时间设置，每一个数代表0.1秒 |
| P-23 | 光感灵敏设置 | 50 | 0-255 | 数值越小感应光源越灵敏 |
| P-24 | 开闸反向自检运行速度 | 25 | 0-59 | 数值越大速度越快，仅用于主板通电自检时开闸方向自检速度调节 |
| P-25 | 开闸到位平稳度 | 12 | 8-15 | 数值越小越平稳，太小可能开不到位 |

三合一式控制器道闸设置

遥控器使用

|  | 注意： 平时遥控器操作，开关按钮要求按2s以上； 遥控器学习和清除需在控制器上进入P-F参数条件下进行，参数详细设置方法请跳转控制器设置方法 |
| --- | --- |

遥控器

学习遥控器：

出厂自带的两个遥控器默认已配对，如需添加新遥控器，按照以下步骤：

长按控制器 “设置/保存”键2s以上进入菜单，选择P-F选项，单击“设置/保存”键显示000，此时进入遥控设置；

按下遥控器“开”键，此时主板响一声，显示变为“P-F”匹配遥控成功；

按“设置/保存”键保存，配置完毕，点击“停/返回”退出设置。

删除遥控器：

                - 长按控制器“设置/保存”键2s进入菜单，选择P-F选项，单击“设置/保存”键显示000，此时进入遥控设置；

将参数设置为253，此时主板显示将自动退回P-F界面，此时遥控清除成功。

|  | 说明： 早晚高峰时期，部分园区会采取开启“车队模式”，使得闸杆常抬，来保障车辆通行效率； 车队模式需手动开启，P-8参数改为4。参数设置步骤请跳转至5.3.2控制器设置方法。 |
| --- | --- |

车队模式配置

打开车队模式：遥控器开闸，开闸到位后，按遥控停止按钮开启，进入了车队模式。该模式下，外设信号无效，直到关闭道闸。通过线控开闸不会进入车队模式。

关闭车队模式：在遥控器按钮上，按“关”落杆键，即可退出车队模式。

控制器菜单设置说明

控制器

控制器说明图

控制器设置方法

长按主板“设置/保存”键2s以上，直到显示P-X为止；

按主板“开/下翻”或“关/上翻”可选择菜单目录，如需进入此项目录，按一次主板“设置/保存”键即可进入；

进入需更改的目录参数，在进入菜单目录后通过“开/下翻”“关/上翻”键增加或减少此项菜单参数，更改完成后如需要更改其他目录参数，则按一次“设置/保存”键返回至主菜单目录，根据步骤2继续更改，若不再更改其他参数可直接按主板“停/返回”键保存退出菜单。

控制器菜单目录

菜单命令列表

| 菜单 | 功能 | 默认值 | 范围 | 简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-1 | 开闸速度 | 60 | 20-90 | 数值越大，速度越快 |
| P-2 | 关闸速度 | 50 | 20-90 | 数值越大，速度越快 |
| P-3 | 关闸到位平稳度 | 15 | 4-50 | 数值越小越平稳，太小可能关不到位 |
| P-4 | 防砸车灵敏度 | 20 | 5-255 | 越小越灵敏，太小可能会自动抬起 |
| P-5 | 马达力度 | 30 | 10-250 | 此参数与P-22配合使用，反转启动力度 |
| P-6 | 水平调节角度 | 35 | 2-255 | 数值越小，闸杆角度越小 |
| P-7 | 老化测试模式 | 0 | 0-6 | 0：手动,1-5：正常老化，6为半行程运行 |
| P-8 | 地感计数 | 0 | 0,1,4 | 0：不带计数，1：带计数，4：车队模式 |
| P-9 | 垂直调节角度 | 35 | 2-255 | 数值越小，开启角度越小 |
| P-L | 开闸减速角度 | 65 | 20-85 | 以水平为基准计算，此数值角度开始减速 |
| P-b | 关闸减速角度 | 30 | 10-80 | 以水平为基准计算，此数值角度开始减速 |
| P-c | 防砸车力度 | 65 | 5-101 | 数值越大，防砸车力度越大。数值大于100，则防砸功能取消 |
| P-d | 左右换向 | 1 | 1-2 | 若机芯与控制板的按键的动作相同时,则不改变此参数。否则改变此参数 |
| P-E | 关闸自检速度 | 20 | 2-90 | 数值越大，速度越快。仅用于通电自检关闸 |
| P-F | 遥控学习与清除 | 0 | 000-253 | 000表示等待遥控学习;253表示清除已学习过的遥控器 |
| P-H | 第2段开闸减速 | 0 | 0-30 | 参数设置在第一段减速之内 |
| P-P | 断电起闸电压点 | 225 | 100-250 | 当断电后，检测到电压低于此值，就起闸(需增加电池或超级电容板)。单位,0.1V |
| P-18 | 到位继电器输出模式 | 0 | 0-5 | 0：红绿灯模式 1：到位状态模式 3：光感模式 5：到位继电器输出2秒 |
| P-19 | 过车延时落杆时间 | 0 | 0-255 | 单位是秒。 |
| P-20 | 开闸保持时间 | 0 | 0-255 | 单位是秒。0为不自动关闸（此参数一般不建议使用） |
| P-21 | 通讯地址 | 1 | 1-255 | 485通信时的地址 |
| P-22 | 运行反向缓冲设置 | 50 | 1-90 | 反转缓冲的行程，数值越大缓冲行程越小，数值越小缓冲行程越大 |
| P-23 | 光敏阀值 | 75 | 10-100 | 无 |
| P-24 | 开闸自检速度 | 40 | 2-90 | 数值越大，速度越快。仅用于通电自检开闸 |
| P-25 | 开闸到位平稳度 | 15 | 4-50 | 数值越小越平稳，太小可能关不到位 |
| P-26 | 防砸功能 | 1 | 0-1 | 0：关闭，1：开启 |
| P-27 | 过流保护 | 80 | 20-100 | 单位是0.1A |
| P-28 | 锁杆力度 | 80 | 45-160 | 数值越大，锁杆时的力越大。建议从适当值开始微调。此值偏小，可能锁不住。此值过大，对机芯和主板不利 |
| P-29 | 锁杆归位启动速度 | 70 | 10-255 | 数值越大，速度就越快。建议速度不能太快 |
| P-30 | 断电起闸检测延时 | 0 | 0-200 | 检测延时值，0表示断电起闸功能无效 |
| P-31 | 断电起闸恢复点 | 235 | 200-250 | 断电起闸动作后，电池或超级电容板还有电，此时市电来电的比较点.单位0.1V |
| P-32 | 地感快速落杆 | 0 | 0-1 | 开启后，地感失效后，不等闸开到位， 而是立即落闸；0：关闭，1：开启 |
| P-33 | 第二开闸信号开关 | 0 | 0-1 | P26=0时，对应的端口可作为 第二开闸信号开关；0：关闭，1：开启 |
| P-34 | 电机高电压比较点 | 310 | 250-450 | 单位是0.1V。无弹簧时，杆自重较重时，落闸可能产生高压；弹簧拉力过大时，抬闸也可能产生高压。可以适当调节此值，能更好的运行 |
| P-35 | 关到位后离开偏差 | 10 | 10-250 | 在关到位后，又离开了较大的位置。体现偏离的程度。数值越大，偏离较大才动作 |
| P-36 | 恢复出厂设置 | 0 | 0-6 | 1：仅清参数表，2：清参数表和遥控器， 3：数据备份，4：恢复备份， 5：仅清遥控器，6：重新自检 |
| P-37 | 第2段关闸减速行程 | 0 | 0-30 | 参数设置在第一段减速之内 |

故障信息描述

在控制器监测到异常时，会通过错误代码显示来指示错误的类型。具体如下：

错误代码表

| - 错误代码 | - 说明 | - 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| - E-00 | - 未自检或自检失败 | - 重新自检；检测电机线是否正确 |
| - E-01 | - 霍尔出错 | - 检查电机线书序是否正确；检查电机霍尔是否损坏； - 检查电机线接触是否可靠 |
| - E-02 | - 过流 | - P27设置是否偏小；弹簧力度过大 |
| - E-03 | - 欠压 | - 检查电源的输出电压是否正常 |
| - E-04 | - 过压 | - 检查电源的输出电压是否正常 |
| - E-05 | - 电机三相短路（任何输入输无效） | - 检查电源的输出电压是否过低 |

FAQ

遇到停电，不能自动抬杆

首先用道闸钥匙顺时针拧动机芯（如下图位置），使杆件抬起15°左右，然后手动缓慢抬起闸杆，打开道闸。

自检不成功，道闸运行不正常

检查P-d电机左右转模式是否与当前电机是否匹配，可通过更改参数后重新启动主板重新自检。

遇阻反弹功能失效

检测P-C参数是否将遇阻反弹开启（主板参数大于100，遇阻反弹功能失效）；

在主板自检成功或进入菜单退出后主板需要开到位、关到位各自运行两次，遇阻反弹功能才起作用。

道闸正常运行过程中突然向反方向运行

将P-C遇阻反弹功能参数数值调大。

道闸自检学习开关限位

主板正常启动是“00：00”和“E-00”交替显示，长按主板“关/上翻”2 秒，道闸向关闸方向运行，主板从左到右滚动显示“〇〇〇〇”，同时蜂鸣器有节奏的响，当电机运行至关限位时，主板显示静态的“〇〇〇〇”，同时蜂鸣器停止响声，此时关自检完成。

关自检完成后，长按主板“开/下翻”2 秒，道闸向开闸方向运行，主板从左到右滚动显示“〇〇〇〇”，同时蜂鸣器有节奏的响，当电机运行至开限位时，主板蜂鸣器长响一声，此时开自检完成，闸机可正常运行。